附件5

2016年全国机械行业职业院校技能大赛-

“华航唯实杯”工业机器人技术应用技能大赛

工业机器人综合应用及系统集成赛项（中职组）

实操任务书

样

题

工 位 号：

竞赛时间： 210 分钟

# 任务一：安全知识（10分）

1.选择题

（1）机器人控制柜发生火灾，应该使用以下何种灭火方式？（ ）

A 浇水    B二氧化碳灭火器    C泡沫灭火器    D沙子

（2）工业机器人的主电源开关在什么位置？（ ）

A机器人本体上    B示教器上     C控制柜上    D 需外接

（3）本比赛中使用的工业机器人有几个自由度？（ ）

A  1个      B  3个      C  4个      D  6个

（4）对于本比赛中使用的机器人，制动闸释放按钮可以控制几个轴？（ ）

A  1个      B  3个      C  4个      D  6个

（5）关闭机器人控制柜电源后必须等几分钟后才可以再次开机？（ ）

A  1   B  2    C  5    D 10

2.判断题

（1）工业机器人急停开关不允许被短接。（ ）

（2）机器人处于自动模式下时，不允许进入其运动所及的区域。（ ）

（3）意外或不正常情况下，均可使用E-Stop键，停止运行。（ ）

（4）在编程、测试及维修时必须注意即使在低速时，机器人仍然是非常有力的，其动量很大，必须将机器人置于手动模式。（ ）

（5）可以使用溶剂、洗涤剂或擦洗海绵清洁示教器触摸屏。（ ）

# 任务二：机械和电气安装调试（20分）

## （一）机械电气安装安装

完成竞赛设备平台上智能装配模块第2工位装置的安装与调试（其结构如图1、图2所示）

智能装配模块第2工位

图1 智能装配模块第2工位装置实物图

图2 智能装配模块第2工位装置爆炸图

## （二）电气和气路连接

完成机器人法兰盘上的机械快换工具的气路连接；完成机器人快换头气路的电磁阀电气线路的连接控制，如图3所示。

要求如下：

1.能通过示教器IO信号控制，实现机械快换工具对夹爪/笔工具，以及搬运吸盘工具的夹取和放开动作。

2.能通过示教器IO信号控制，实现夹爪/笔工具中夹爪的夹紧和松开动作。

3.能通过示教器IO信号控制，实现搬运吸盘工具中吸盘对活塞发动机缸体的搬运动作。

图3 电磁阀与快换头实物图

# 任务三：工业机器人基础操作（20分）

（一）机器人转数计数器更新、工作原点设置和工具坐标系的建立。

1.根据机器人本体表面刻度标识，完成机器人机械原点的校正，创建主程序，并将此时机器人姿态记录到主程序main()第一条语句。

2.操作示教器使机器人轴 1、2、3、4 、6位置都为 0 度，调整机器人5轴，使机器人法兰盘上的机械快换工具（即快换头）轴线方向为竖直向下，如图4所示。将该位置设置为工作原点，并记录到主程序main（）的第二条语句。

图4 机器人工作原点

3.使用赛场提供的尖端辅助工具，完成笔/夹爪工具（如图5）上笔尖的工具坐标系建立。要求所建立的工具坐标系的Z轴方向与笔伸出方向一致；机器人在工作原点时，新建工具坐标的X轴与机器人基坐标的X轴方向相同, 新建工具坐标的Z轴与机器人基坐标的Z轴方向相反。

图5夹爪/笔工具

说明： 新建的工具坐标的平均误差不超过0.5mm。

（二）机器人示教编程操作

如图6所示，在示教器中建立例行程序，完成图中蓝线虚线轨迹的示教编程任务。

图6 轨迹示意图

要求说明：

1.机器人运动轨迹与3D轨迹板中的轨迹误差不超过1 mm。

2.机器人运动点与3D轨迹板表面接触距离2-3mm。

3.机器人各阶段运动速度设置合理，运行安全，不允许出现撞机现象。

# 任务四：机器人码垛编程与调试（10分）

如图7所示，工业机器人依次将储料区中的3块物料块码垛到卸料区。要求进行一层码放，且物料块的码放排列方式按照如图8示意。

a  储料区                              b  卸料区

图7 物料块码垛区域

图8 物料块排列方式

要求说明：

1.物料块必须按照上述排列方式进行码放。

2.每相邻两个物料块之间的间距不超过 2mm。

3.工业机器人各阶段运动速度设置合理，运行安全，不允许出现碰撞现象。

# 任务五：机器人离线编程与调试（5分）

根据比赛主办方提供的三维模型，在RobotArt软件中通过场景布置、TCP设置、工件校准、生成轨迹、仿真运行等系列操作，完成活塞原料的激光切割离线编程仿真任务（如图9所示，其中活塞原料中没有图案字母“CHLRob”零件为需要切割的部分），然后进行后置代码操作。机器人使用的工具为激光/吸盘工具，如图10所示。

图9 活塞原料外形实物图

检测模块

图10 激光/吸盘工具

要求：

速度设置合理，运行安全，不允许出现撞机现象。

激光头与活塞原料表面距离1-2mm，运行的轨迹误差不超过1mm。

# 任务六：机器人与PLC的协调工作（25分）

某公司负责交付一条活塞发动机自动装配生产线给客户，用以实现装配过程的自动化。生产线主要由切割模块、加工工艺模块、视觉模块、智能装配模块及机器人外部行走模块组成，其布置简图如图11所示。

基础功能模块

切割模块

装配模块

工艺模块

滑台模块

图11 活塞发动机自动装配生产线

（一）机器人与PLC的编程与调试

1.切割模块

（1）通过PLC编程完成活塞原料在输送带上的启停控制。

（2）通过示教编程完成机器人抓取、放下夹爪/笔工具过程，速度设置合理，运行安全，不允许出现撞机现象。

（3）示教编程完成机器人搬运输送带末端的活塞原料，放置到切割工作台。

（4）利用任务五离线编程生成的后置代码通过比赛专用U盘导入机器人示教器中，调试后完成活塞原料的激光切割过程。

（5）示教编程剔除废料。

（6）示教编程将活塞零件搬运至中转装置，同时通过PLC编程实现中转装置的夹爪夹住活塞零件。

（7）示教编程完成活塞零件入库的搬运任务。

2.机器人行走轴模块

建立五个例行程序，能通过示教器I/O信号控制，分别完成机器人在切割模块、工艺模块、视觉检测模块、智能装配1、智能装配2工位间的行走轴控制，要求运行安全，不允许出现撞机现象。

（二）系统的运行测试

1.系统断电，然后重新上电，机器人处于手动模式下，在人机界面窗口中按下“一键回原”按钮，此时机器人行走轴回原点，送料装置回初始状态，视觉检测分度盘回原点。

2.将机器人切换至自动模式，然后按下启动按钮。

3.通过人工方式依次手动放置2个活塞原料到井料。

4.机器人依次实现2个活塞零件的入库工作流程。

# 任务七  职业素养（10分）

1.现场操作遵守安全规范、文明参赛。

2.工具摆放、接线等符合职业岗位要求。

3.团队分工合作合理。

4.着装规范整洁，爱护设备，保持竞赛环境清洁有序。

5.公平竞赛，遵守赛场纪律，抗工作环境干扰能力强、善于与裁判沟通。

# 附件一：I/O表

| 输入 | 功能描述 | 输出 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC1 （CPU1214）I/O 地址分配 |  |  |  |
| %I0.0 | 行走伺服下限 | %Q0.0 | 轴_1_脉冲 |
| %I0.1 | 行走伺服原点 | %Q0.1 | 转盘步进脉冲 |
| %I0.2 | 行走伺服上限 | %Q0.2 | 输送步进脉冲 |
| %I0.3 | 行走伺服报警 | %Q0.3 | 旋转步进脉冲 |
| %I0.4 | 行走伺服定位完成 | %Q0.4 | 轴_1_方向 |
| %I0.5 | 轴_1_DriveReady | %Q0.5 | 转盘步进方向 |
| %I0.6 | 拍照完成(1) | %Q0.6 | 输送步进方向 |
| %I0.7 | 拍照OK | %Q0.7 | 旋转步进方向 |
| %I1.0 | 备用3 | %Q1.0 | 备用(1) |
| %I1.1 | 备用4 | %Q1.1 | 备用(2) |
| %I1.2 | 备用5 | %Q2.0 | 识别站启动指示 |
| %I1.3 | 转盘步进原点开关 | %Q2.1 | 识别站自动启动指示灯 |
| %I1.4 | 备用7 | %Q2.2 | 识别站暂停指示灯 |
| %I1.5 | 备用8 | %Q2.3 | 识别站故障 |
| %I2.0 | 识别站急停 | %Q2.4 | 备用(3) |
| %I2.1 | 识别站手/自动 | %Q2.5 | 两爪气缸张开 |
| %I2.2 | 识别站启动 | %Q2.6 | 两爪气缸夹紧 |
| %I2.3 | 识别站停止 | %Q2.7 | CCD拍照 |
| %I2.4 | 识别站自动启动按钮 | %Q3.0 | 装配站启动指示 |
| %I2.5 | 识别站暂停按钮 | %Q3.1 | 装配站自动启动 |
| %I2.6 | 识别站复位 | %Q3.2 | 装配站暂停 |
| %I2.7 | 转盘步进故障 | %Q3.3 | 装配站故障 |
| %I3.0 | 转盘1#位 | %Q3.4 | 三爪气缸张开 |
| %I3.1 | 备用23 | %Q3.5 | 三爪气缸夹紧 |
| %I3.2 | 备用24 | %Q3.6 | 手指气缸张开 |
| %I3.3 | 备用25 | %Q3.7 | 手指气缸夹紧 |
| %I3.4 | 转盘电机定位 | %Q4.0 | 滑台伸出 |
| %I3.5 | 两爪气缸张开位 | %Q4.1 | 滑台缩回 |
| %I3.6 | 两爪气缸夹紧位 | %Q4.2 | 推塞伸出 |
| %I3.7 | 两爪气缸有料检测 | %Q4.3 | 推塞缩回 |
| %I4.0 | CCD OK | %Q4.4 | 压紧气缸压紧 |
| %I4.1 | 备用9 | %Q4.5 | 压紧气缸松开 |
| %I4.2 | 备用10 | %Q4.6 | 备用(4) |
| %I4.3 | 备用11 | %Q4.7 | 备用(5) |
| %I4.4 | 装配站急停 | %Q5.0 | 轴_1_启动驱动器 |
| %I4.5 | 装配站手/自动 | %Q5.1 | 行走伺服急停 |
| %I4.6 | 装配站启动 | %Q5.2 | 行走伺服复位 |
| %I4.7 | 装配站停止 | %Q5.3 | 备用(6) |
| %I5.0 | 装配站自动启动按钮 | %Q5.4 | 备用(7) |
| %I5.1 | 装配站暂停按钮 | %Q5.5 | 备用(8) |
| %I5.2 | 装配站复位 | %Q5.6 | 备用(9) |
| %I5.3 | 输送步进原点 | %Q5.7 | 备用 |
| %I5.4 | 输送步进停止 |  |  |
| %I5.5 | 输送步进异常 |  |  |
| %I5.6 | 旋转步进异常 |  |  |
| %I5.7 | 三爪气缸张开位 |  |  |
| %I6.0 | 三爪气缸夹紧位 |  |  |
| %I6.1 | 手指气缸张开位 |  |  |
| %I6.2 | 手指气缸夹紧位 |  |  |
| %I6.3 | 滑台气缸伸出位 |  |  |
| %I6.4 | 滑台气缸缩回位 |  |  |
| %I6.5 | 推塞气缸伸出位 |  |  |
| %I6.6 | 推塞气缸缩回位 |  |  |
| %I6.7 | 压紧气缸压紧位 |  |  |
| %I7.0 | 压紧气缸松开位 |  |  |
| %I7.1 | 配重块高度感应开关 |  |  |
| %I7.2 | 连杆1# |  |  |
| %I7.3 | 连杆2# |  |  |
| %I7.4 | 连杆3# |  |  |
| %I7.5 | 活塞1# |  |  |
| %I7.6 | 活塞2# |  |  |
| %I7.7 | 活塞3# |  |  |
| %I8.0 | 缸体1# |  |  |
| %I8.1 | 缸体2# |  |  |
| %I8.2 | 缸体3# |  |  |
| %I8.3 | 连杆活塞暂存位检测 |  |  |
| %I8.4 | 缸体装配位检测 |  |  |
| %I8.5 | 塞体有物——推缸气缸处 |  |  |
| %I8.6 | 机器人夹具吸真空检测 |  |  |
| %I8.7 | 备用13 |  |  |
| %I9.0 | 备用14 |  |  |
| %I9.1 | 备用15 |  |  |
| %I9.2 | 备用16 |  |  |
| %I9.3 | 备用17 |  |  |
| %I9.4 | 备用18 |  |  |
| %I9.5 | 备用19 |  |  |
| %I9.6 | 备用20 |  |  |
| %I9.7 | 备用21 |  |  |
| PLC1 （CPU1212）I/O 地址分配 |  |  |  |
| %I0.0 | 升降伺服下限 | %Q0.0 | 升降伺服脉冲 |
| %I0.1 | 升降伺服原点 | %Q0.1 | 皮带步进脉冲 |
| %I0.2 | 升降伺服上限 | %Q0.2 | 升降伺服抱闸使能 |
| %I0.3 | 升降伺服报警 | %Q0.3 | 备用2 |
| %I0.4 | 升降伺服定位完成 | %Q0.4 | 升降伺服方向 |
| %I0.5 | 升降伺服准备好 | %Q0.5 | 皮带步进方向 |
| %I0.6 | 升降伺服抱闸检测 | %Q2.0 | 编程站启动指示 |
| %I0.7 | 备用 | %Q2.1 | 编程站自动启动 |
| %I2.0 | 编程站急停 | %Q2.2 | 编程站暂停 |
| %I2.1 | 编程站手/自动 | %Q2.3 | 编程站故障 |
| %I2.2 | 编程站启动 | %Q2.4 | 固定气缸伸出 |
| %I2.3 | 编程站停止 | %Q2.5 | 固定气缸缩回 |
| %I2.4 | 编程站自动启动按钮 | %Q2.6 | 升降气缸伸出 |
| %I2.5 | 编程站暂停按钮 | %Q2.7 | 升降气缸缩回 |
| %I2.6 | 编程站复位 | %Q3.0 | 升降伺服使能 |
| %I2.7 | 输送步进故障 | %Q3.1 | 升降伺服急停 |
| %I3.0 | 固定气缸伸出到位 | %Q3.2 | 升降伺服复位 |
| %I3.1 | 固定气缸缩回到位 | %Q3.3 | 备用3 |
| %I3.2 | 升降气缸伸出到位 | %Q3.4 | 加工处吸真空 |
| %I3.3 | 升降气缸缩回到位 | %Q3.5 | 加工处破真空 |
| %I3.4 | 加工台光电 | %Q3.6 | 备用4 |
| %I3.5 | 备用(1) | %Q3.7 | 备用5 |
| %I3.6 | 棒料入料光电 | %Q4.0 | 加工站启动指示 |
| %I3.7 | 皮带到位光电 | %Q4.1 | 加工站自动启动 |
| %I4.0 | 棒料吸真空检测 | %Q4.2 | 加工站暂停 |
| %I4.1 | 加工站急停 | %Q4.3 | 加工站故障 |
| %I4.2 | 加工站手/自动 | %Q4.4 | 砂带电机 |
| %I4.3 | 加工站启动 | %Q4.5 | 去毛刺电机 |
| %I4.4 | 加工站停止 | %Q4.6 | 抛光电机 |
| %I4.5 | 加工站自动启动按钮 | %Q4.7 | 机器人急停 |
| %I4.6 | 加工站暂停按钮 | %Q5.0 | 机器人交讯1 |
| %I4.7 | 加工站复位 | %Q5.1 | 机器人交讯2 |
| %I5.0 | 机器人交讯(1) | %Q5.2 | 机器人交讯3 |
| %I5.1 | 机器人交讯(2) | %Q5.3 | 机器人交讯4 |
| %I5.2 | 机器人交讯(3) | %Q5.4 | 机器人交讯5 |
| %I5.3 | 机器人交讯(4) | %Q5.5 | 机器人交讯6 |
| %I5.4 | 机器人交讯(5) | %Q5.6 | 机器人交讯7 |
| %I5.5 | 机器人交讯(6) | %Q5.7 | 机器人交讯8 |
| %I5.6 | 机器人交讯(7) |  |  |
| %I5.7 | 机器人交讯(8) |  |  |
| 机器人I/O 地址分配 |  |  |  |
|  |  | Do10_1 | 机器人更换工具信号 |
|  |  | Do10_2 | 机器人夹爪信号 |
|  |  | Do10_3 | 机器人吸盘信号 |