2013年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

“机械设备装调与控制技术”实操比赛

【样题】

（总时间：240分钟）

任

务

书

场  次：

工位号：

一、注意事项

1.选手应将编写的触摸屏工程保存在“E: \2O13机械设备装调与控制技术\工位号\触摸屏工程”文件夹下。

2.选手的试卷用场次、工位号标识，考试完成后收回。

3.不准携带移动存储器材，不准携带手机等通讯工具，违者取消竞赛资格。

4.比赛中如出现下列情况时另行扣分：

（1）调试过程中设备各部件之间发生严重撞击，影响运行，扣10分。

（2）选手认定器件有故障可提出更换，经裁判测定器件完好时每次扣5分，器件确实损坏每更换一次补时3分钟。

（3）由于错误接线等原因引起PLC、伺服电机及驱动器、变频器和直流电源损坏，取消竞赛资格。

5.任务书中需裁判确认的部分，参赛选手须先举手示意，由选手及裁判签字确认后有效。

6.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

二、需要完成的工作任务（请在240分钟内完成如下工作任务）

1.根据赛场提供的总装图和部装图，完成送料部件（十字滑台）、机械式冲料机构、转塔部件和模具的装配与调整，并保证装配精度；

2.根据提供的电气控制原理图（PLC的I/O连接图、PLC外围电气图等），完成电路连接；

3.根据控制要求，读懂PLC程序并回答问题，编写或修改触摸屏程序，调整传感器、变频器及各驱动器（步进电机驱动器、伺服电机驱动器）的参数；

4.调试运行机械设备，达到规定的工作要求和技术要求。

三、具体任务及要求

任务1、送料部件（十字滑台）装配与调整

根据送料部件（十字滑台）部装图（附图一）和赛场提供的零部件，完成送料部件（十字滑台上层）的装配与调整，使送料部件（十字滑台）的导轨、丝杠等达到一定的技术要求。

1.粗调靠近中立板基准面B（47）侧（磨削面）直线导轨2（39）与中立板基准面B（47）的平行度。

2.细调直线导轨2（39）与中立板基准面B（47）的平行度允差≤0.02mm。自检合格后，把检测数据填写在评分记录表中。

3.以“要求2”中的直线导轨2（39）为基准，粗调另一根直线导轨2（39）与“要求2”中的直线导轨2（39）的平行度，再细调两根直线导轨的平行度，使两根直线导轨的平行度允差≤0.02mm，自检合格后，把检测数据填写在评分记录表中。

4.调整中立板上直线导轨2（39）与底板上直线导轨1（5）的垂直度允差≤0.03mm。自检合格后，把检测数据填写在评分记录表中。

5.调整轴承座调整垫片（62）及轴承座1（27）使丝杠2（40）两端等高，要求丝杆2（40）两端的等高允差≤0.05mm，调整丝杠2（40）轴线位于两直线导轨2（39）的对称中心≤0.04mm，并测量与其中一根直线导轨的平行度误差，要求在≤0.03mm。自检合格后，把检测数据填写在评分记录表。

6.调整螺母支座与上滑板之间的垫片，用手轮转动丝杠，上滑板移动平稳灵活。

7.按送料部件（十字滑台）部装图（附图一），把送料部件（十字滑台）装配完全。

任务2、机械式冲料机构和转塔部件装配与调整

根据机械式冲料机构和转塔部件部装图（附图二）和赛场提供的零部件，完成机械式冲料机构和转塔部件未装配好部分的装配与调整，使机械式冲料机构和转塔部件达到正常运转的功能。

1.调整下模盘（132）的径向跳动，用百分表检测下模盘（132）径向跳动，使下模盘的径向跳动在≤0.05mm以内，把检测数据填写在评分记录表中。

2.装配好下模盘后，调整上、下模盘同轴度允差≤0.04mm，把检测数据填写在评分记录表中。

3.装配好上、下模盘后，调整气缸的上下位置和固定气缸侧支架的左右位置使上、下模盘的定位销定位准确，插拔自如。

4.完成上、下模盘2根传动链条（73）长度的截取和张紧度的调整工作，无松动、无跳动等现象，手动转动链轮轴使上、下模盘转动灵活。

5.按机械式冲料机构和转塔部件部装图（附图二），把机械式冲料机构和转塔部件装配完全，使机械式冲料机构和转塔部件运行平稳。

任务3、模具装配与调整

根据模具装配图（附图三）和赛场提供的零部件完成3把模具的装配与调整，使模具能正常工作。

1.上、下模盘共六个模具工位，每个模具工位有编号对应，1号工位装圆孔模具，2号工位装方孔模具，3号工位装腰孔模具，比赛只装1号工位装圆孔模具，2号工位装方孔模具，共两个模具。

2.装配调整好1号、2号模具后，测量下模盘下料孔（128）与下模盘（132）之间的间隙，并选择相应的铜垫片垫在下模盘下料孔（128）与铸件底板之间，调整好后使下模盘下料孔与下模盘之间的距离为0.02＜δ＜0.08mm之间。把检测数据填写在评分记录表中。

3.完成装配后，调整原点接近开关的位置及上、下模盘的原点位置，使上、下模盘在原点位置时，1号工位在冲头的下方，且上、下模具定位销同时使上、下模具定位。

4.装配、调整完成后，把“二维平台控制模式”开关打到手动控制模式，“电磁离合器”开关打到开的状态，手动检验1号、2号模具是否装配、调整对中。

5.按模具装配图（附图三），把1号、2号圆孔、方孔模具装配完全，使圆孔、方孔模具工作平稳、灵活，上、下模具对中，不允许有卡阻现象。

任务4、电路连接

根据赛场提供的电气原理图（附图四）、PLC的I/O分配表（表1），完成机械设备未完成的PLC输入点线路连接等工作，使设备的各种元器件（指示灯、交流接触器、开关电源、步进电机驱动器、伺服电机驱动器、变频器等）能正常通电，达到设备正常运转的通电要求。

1.接线符合工艺要求，凡是连接的导线，必须压接接线头（插针）、套上赛场提供的号码管，实物编号和接线图编号要一致。

2.设备上各接触器线圈、电动机、指示灯、PLC、变频器等元器件的连接线，必须放入线槽内，外露部分走线整齐，信号线与强电线应分开走线，防止干扰。

表1：PLC的I/O分配表

| 序号 | 输入点 |  | 功能说明 | 输出点 |  | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西门子 | 三菱 |  | 西门子 | 三菱 |  |
| 1 | I0.3 | X0.3 | 暂停SB1 | Q0.0 | Y0 | 伺服电机X脉冲 |
| 2 | I0.4 | X0.4 | 启动SB2 | Q0.1 | Y1 | 伺服电机Y脉冲 |
| 3 | I0.5 | X0.5 | 原点SB3 | Q0.2 | Y2 | 伺服电机X方向 |
| 4 | I0.6 | X0.6 | 手动/自动XK1 | Q0.3 | Y3 | 伺服电机Y方向 |
| 5 | I0.7 | X0.7 | 交流电机原点 | Q0.4 | Y4 | 电机正转 |
| 6 | I1.0 | X1.0 | 步进电机原点 | Q0.5 | Y5 | 电机低速 |
| 7 | I1.1 | X1.1 | 伺服电机Y轴原点 | Q0.6 | Y6 | 电机中速 |
| 8 | I1.2 | X1.2 | 伺服电机Y轴左极限 | Q0.7 | Y7 | 电机反转 |
| 9 | I1.3 | X1.3 | 伺服电机Y轴右极限 | Q1.0 | Y10 | 电机停止 |
| 10 | I1.4 | X1.4 | 伺服电机X轴原点 | Q1.1 | Y11 | 离合控制 |
| 11 | I1.5 | X1.5 | 伺服电机X轴左极限 | Q1.2 | Y12 | 离合刹车 |

| 12 | I1.6 | X1.6 | 伺服电机X轴右极限 | Q1.3 | Y13 | 电夹电磁阀1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | I1.7 | X1.7 | 十字台检测物体传感器 | Q1.4 | Y14 | 定位电磁阀2 |
| 14 | I2.0 | X2.0 | X轴正按钮SB4 | Q1.5 | Y15 | 原点电磁阀 |
| 15 | I2.1 | X2.1 | X轴负按钮SB5 | P0+ | VIN | 步进电机PUL+ |
| 16 | I2.2 | X2.2 | Y轴正按钮SB6 | P0- | FP | 步进电机PUL- |
| 17 | I2.3 | X2.3 | Y轴负按钮SB7 | P1+ | COM | 步进电机DIR+ |
| 18 | I2.4 | X2.4 | FR | P1- | RP | 步进电机DIR- |
| 19 |  |  |  | 5V | — | 步进电机ENA+ |
| 20 |  |  |  | T1 | — |  |
| 21 |  |  |  | DIS | — | 步进电机ENA- |

任务5、参数设置

根据赛场提供的资料《FR-E700使用手册》、《M542驱动器使用手册》，完成变频器、伺服电机驱动器、步进电机驱动器相关参数的设定工作，使设备能正常运转。

1.赛场提供的资料《FR-E700使用手册》、《M542驱动器使用手册》在电脑D盘下的“机械设备装调与控制技术参考资料”文件夹下。

2.变频器参数设置要求：变频器加减速斜坡时间设置为0S，通过变频器STF端子启动变频器、RH、RM、RL脚对变频器进行三段调速控制。其中高速为50Hz,中速为25Hz，低速要求为10Hz。

3.步进驱动器参数设置要求：步进电机要求工作电流为4.2A，细分值为10000。

任务6、触摸屏工程设计

根据客户要求，需在系统工程中的三相交流电机工作状态监测界面增加相应功能，请依照赛场提供的《触摸屏工程》、软件和功能要求，设计该触摸屏工程，并保存在电脑的 “E: \2O11机械设备装调与控制技术\工位号\触摸屏工程”文件夹下。

客户要求实现以下功能：

1、在三相交流电机监测界面中设计四个指示灯，分别为：电机正转指示灯、电机反转指示灯、电机中速指示灯和电机低速指示灯，监测交流电机的运行状态，具体界面参考图1

所示：

图1 三相交流电机监测界面

2、绿灯代表其在“工作状态”，红灯代表在“非工作状态”；

3、根据任务书PLC I/O分配表给各指示灯添加相应控制变量；

4、设计          按钮使其能返回上一层“状态显示界面”；

5、其显示的字体、大小等不做要求。

任务7、设备总调试运行与PLC程序阅读

根据机械设备的工作原理及以下具体要求、加工图纸（附图五）和赛场提供的资料《西门子下载程序》、《三菱下载程序》等，读懂写PLC程序，并回答PLC程序相应的内容，通过PLC程序运行，验证机械设备的工作原理，并保证设备能正常运转，达到机械设备的预期效果。

1.某加工厂收到一批加工图纸，其中有一张图纸（附图五）需用此设备加工，图纸上共9个孔，分别由1、2、3…9个数字，按照图纸上的尺寸要求和9个数字的先后顺序加工出此零件。

2.阅读已编写完成好的PLC程序，并回答指定的问题，填写在附表1中。

3.将编写好的PLC程序下载到PLC中。经裁判员检查无误后方可以通电运行调试，把已装配调试好的模具的上模取下，在无上模的情况下调试已编写好的PLC程序和已装配好的机械设备，保证机械设备能正常运转，按图纸要求模拟加工正确。

4.调试PLC程序和机械机械设备无误后，放上模具上模，在无毛坯的情况下运行PLC程序和机械设备，在运行无误的情况下进行零件的试加工，保证加工出的零件尺寸与图纸的尺寸位置、加工孔的顺序相同。

5.调试皮带张紧度，其下垂量≤15mm

注：选手对完成任务5、任务6有难度可以放弃。如决定放弃须先向裁判申请，由裁判请技术支持协助完成，此项任务裁判将以0分计（其他任务不得放弃）。

选手工位号：          裁判确认：          选手确认：

密                  封                 线

附表1：任务7：阅读已编写完成好的PLC程序，并回答指定的问题

（三菱程序试题）

| 序号 | PLC程序的问题 | 答案叙述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏的开始、停止和复位按钮分别对应程序中哪三个中间继电器？ |  |
| 2 | 程序中哪个存储器是十字滑台X轴伺服电机运行的脉冲数存储器? |  |
| 3 | 根据程序写出X轴和Y轴的脉冲分别由PLC哪两个点发出? |  |
| 4 | 程序中原点电磁阀Y015在什么条件下有输出? |  |
| 5 | 在程序中表示X轴、Y轴的脉冲数发送完成的标志存储器分别是? |  |
| 6 | 在程序运行中，完成换模具动作时，步进电机所需的脉冲数是存入哪个数据存储器? |  |
| 7 | 程序中Y011、Y012分别控制实际设备的什么元器件? |  |
| 8 | 程序中PLC与10GM定位模块通信程序，指令为PLC读10GM定位模块的状态信息，指令为PLC信息写入到10GM定位模块? |  |
| 9 | 如下图所示为带加减速脉冲发生指令，当前设备是采用频率为10KHz的脉冲来控制伺服电机运行转速，现要求将脉冲频率改为8KHz，以降低伺服电机的运行速度，并写出新的参数值。指令加减速时间为S? |  |

选手工位号：          裁判确认：          选手确认：

密                  封                 线

附表1：任务7：阅读已编写完成好的PLC程序，并回答指定的问题

（西门子程序试题）

| 序号 | PLC程序的问题 | 答案叙述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏的开始、停止和复位按钮分别对应程序中哪三个中间继电器？ |  |
| 2 | 程序中哪个存储器是十字滑台X轴伺服电机运行的脉冲数存储器？ |  |
| 3 | 根据程序写出X轴和Y轴的脉冲分别由PLC哪两个点发出？ |  |
| 4 | 程序中原点电磁阀Q1.5在什么条件下有输出？ |  |
| 5 | 在程序中表示X轴、Y轴的脉冲数发送完成的标志存储器分别是？ |  |
| 6 | 在程序中，完成换模具动作时，步进电机所需的脉冲数是存入哪个数据存储器？ |  |
| 7 | 程序中Q1.1、Q1.2分别控制实际设备的什么元器件？ |  |
| 8 | 主程序中有三个子程序模块指令是用来控制EM253的，请写出模块指令名？ |  |
| 9 | 如下图所示，当前设备是采用频率为10KHz的脉冲来控制伺服电机运行转速，现要求将脉冲频率改为8KHz，以降低伺服电机的运行转速，，请写出需改变哪个存储器，并写出新的参数值？ |  |