2020年度机械行业职业教育技能大赛

“伟创晶杯”智能电力装备控制系统设计与应用赛项

(样题)

第一部分竞赛须知

一、选手须知

1. 任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向现场裁判举手示意，申请更换；比赛结束后，现场下发的所有纸质材料不得带离赛场。

2. 竞赛任务中所使用的各类软件工具都已安装至计算机中，请各参赛队根据竞赛任务合理调配使用。设备的安装配置请严格按照现场下发的任务书的要求及工艺规范进行操作。

3. 参赛团队应在规定时间内完成现场下发的任务书要求的竞赛任务，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到任务书要求的指定位置，未存储到指定位置造成裁判组无法评判，相应竞赛任务以0分计入总成绩。

4. 比赛过程中，选手判定设备或器件有故障可举手向裁判示意提出更换；如器件或设备经检测完好，属选手误判时，器件或设备的认定时间计入比赛时间；如果器件或设备经检测确有故障，则当场更换设备，此过程中（从选手举手示意开始到更换完成）造成的时间损失，经裁判长与现场裁判讨论在比赛时间结束后，对该小组进行相应的时间延迟补偿。

5. 在裁判组宣布竞赛结束后，请选手根据裁判长的要求停止任何与比赛相关的操作，否则视为作弊，总成绩以0分计算。

6. 在竞赛过程中，因参赛选手个人操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，扣10分，损坏两次及以上者取消竞赛资格。

7. 选手存在：污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等违反职业规范的行为，扣5分，情节严重者取消竞赛资格。

二、注意事项

1. 竞赛开始后，请选手必须检查竞赛平台硬件及软件是否正常，并同步填写现场下发的竞赛设备确认表，比赛开始后30分钟收取竞赛设备确认表。

2. 竞赛过程中，请选手严格按照竞赛任务中的任务要求，对各设备进行安装、配置、操作使用，对于竞赛前工位面板上已经连接好的设备，可能与后续的竞赛任务有关，严禁选手私自调整接线，若选手违规私自调整，由此造成的影响由选手自行承担。

3. 竞赛结束时务必保存设备配置，关闭设备电源，不得拆除硬件的连接，严禁对设备设置权限管理。

4. 竞赛结束时，所有计算机必须处于开启状态，组态工程项目操作界面保持选手选定的一台计算机中，并使其处于运行状态。

5. 比赛所涉及到CAD绘图任务，须按任务要求命名方式对文件进行命名，在开竞赛结束前拷贝至U盘，提交给现场裁判，否则视为未作答。

6. 相关答题内容，须按要求填入答题纸指定位置的请根据要求完成，若选手未按照要求完成，该部分成绩以 0 分计入总成绩。

第二部分竞赛任务

一、赛项背景与任务概述

（一）项目背景

本竞赛任务须以智能电力装备控制系统项目为原型，以“智能电力装备控制系统平台”为载体，按照任务书中发电端接线安装、模拟供电系统接线安装、电力系统负荷装置接线安装与测试、储能及双向变流装置接线、电力系统辅助供电装置接线安装与测试、电力系统配电保护与测量装置接线测试、电力系统调度与监测软件运行与操作、制图和解答等任务要求描述，完成智能电力装备控制系统的设计与应用。

1. 智能电力装备控制系统平台效果图

智能电力装备控制系统平台效果图1.1 所示，系统由发电机电源模拟器、电力电子电源模拟器、EMS中央能量控制管理系统、PCS双向变流系统、SCADA能量监控平台等软硬件组成。

图1.1智能电力装备控制系统平台外型图

2.智能电力装备控制系统平台示意图

智能电力装备控制系统平台示意图1.2所示。

图 1.2 智能电力装备控制系统平台示意图

（部件安装以竞赛现场实际安装为准）

（二）任务概述及作品呈现要求

智能电力装备控制系统的设计与应用与任务概述及作品呈现要求表 1.1 所述。

| 序号 | 任务概述 |  | 呈现要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台建设与设备安装 | 在智能电力装备控制系统平台上实现发电设备、储能设备、智能控制装置、数据采集装置及负载装置的安装、配置连接。 | 发电点可通过控制器、直流母线向蓄电池馈电 |
| 2 |  | 使用 Auto CAD 软件绘制PLC及系统原理图及接线图等电气图。 | 可变现出系统内的各元器件的电气连接结构 |
| 3 | 系统设计与系统监控 | 基于 PLC 控制系统的程序开发、调试及运行。 | 通过PLC与上位机软件的配合可控制负荷的投切，上位机软件能监测各发电点、负荷的电流电压、功率等参数 |
| 4 |  | 组态王与PLC及仪表的通讯和控制 |  |
| 5 | 电能分析与应用答题 | 测试交直/流Ⅰ级负荷、Ⅱ级负荷的端电压波形 | 能用示波器测试出端电压的波形和畸变波形 |
| 6 |  | 基于组态王、PLC的智能电力控制操作 | 根据裁判组指令对智能电力装备控制系统内的发电点、负荷进行远程/就地调度 |
| 7 |  | 名词解释及方案阐述 | 根据题目要求做出正确解答 |

二、能源点安装测试（15 分）

1、电力电子电源模拟器是智能电力装备控制系统平台的重要组成部分，要求将提供的电力电子电源模拟器的供电、输出、通讯接线完毕。其中供电回路通过系统辅助电源控制开关控制，输出回路通过投切开关控制后接入控制器。（5分）

2、根据系统直流母线电压等级要求，设置合适的电力电子电源模拟器的电流、电压，使电力电子电源模拟器可通过控制器、母线向储能装置馈电。（5分）

3、打开计算机的电力电子电源模拟器上位机软件，对该模拟器进行监控，并将电力电子电源模拟器向储能装置馈电的输出曲线截屏粘贴于word文档并放在桌面，文件名为：曲线。（5分）

电力电子电源模拟最大功率100W时输出曲线参考图1.3

三、模拟供电系统接线安装与测试（10分）

1、发电机电源模拟器是智能电力装备控制系统平台的重要组成部分，变频器驱动拖动电机，电机与发电机通过联轴器连结。其中变频器的供电线已接线完成，禁止改动。现要求完成变频器和拖动电机接线，发电机输出接入控制器，发电机输出经投切开关控制。（5分）

2、变频器通电后，要求可通过面板控制电机顺时针运行，设定变频器最大运行频率≤40HZ。（5分）

四、电力系统负荷装置接线安装与测试（10分）

1、电力系统内部的负荷，可分为阻性负荷、感性负荷、容性负荷，不同负荷的功率因数不同，对电网的影响也不同。要求用示波器分别测试直流Ⅰ级负荷，直流Ⅱ级负荷，交流Ⅰ级负荷，交流Ⅱ级负荷的电压波形。将测试的波形截屏粘贴于word文档并放在桌面，对应文件名分别为：直流Ⅰ级负荷，直流Ⅱ级负荷，交流Ⅰ级负荷，交流Ⅱ级负荷。（8分）

2、分析对比交流Ⅰ级和Ⅱ级负荷的功率因数，并基于本系统平台，解释名词：视在功率、有功功率、无功功率，将答案写于下列空白处。（2分）

答题处：

3、在某局域电力系统中，存在功率因数过低的情况，请问如何改善这一情况，请简述之。（2分）

答题处：

五、储能及双向变流装置接线、安装与测试（10分）

1、本智能电力装备控制系统平台，使用四块12V/85AH蓄电池作为储能装置，直流母线电压为DC48V。请使用CAD画出蓄电池与双向变流装置的结构图，要求图纸可表现出蓄电池的端子极性，串并联关系。CAD文件保存在桌面，文件名为：储能（5分）

2、BMS电池管理系统可有效的监测蓄电池组、单体蓄电池的电压、电流、内阻等参数信息，从而大大延长蓄电池的使用寿命，减少维护周期。根据题干的描述，在上一题图纸的基础上，画出BMS电池管理系统与四块蓄电池间的原理结构图。（5分）

六、电力系统辅助供电装置接线、安装（5分）

1、辅助供电装置是系统平台上仪器仪表、PLC、旋钮、接触器、继电器等元件工作用电源。结合你对本系统平台的观察和了解，请列出本系统平台所使用的辅助电源的属性（属性包括：交流/直流；单相/三相；电压等级），并列出至少一个使用该辅助电源供电的装置、设备（装置和设备的名称应使用竞赛规程、任务书所涉及具有普遍性的名称）。将答案写于下列空白处。（5分）

答题处：

七、电力系统配电保护与测量装置接线、安装与测试（15分）

1、智能电力装备控制系统平台配电保护包括就地保护和远程保护，远程保护是通过组态与PLC通讯控制相关节点的继电器和接触器来实现的。本系统平台使用西门子CPU6ES7214-1BG40-0XB0（以下简称S7-1200）和扩展模块6ES7221-1BH32-0XB0作为远程控制核心模块。

S7-1200具备14点数字量输入，10点数字量输出。扩展模块6ES7221-1BH32-0XB0具备16个数字量的输入、输出。请根据以下PLC端口功能表，和系统平台提供的继电器，使用CAD画出PLC原理接线图，并完成接线。

2、PLC原理接线图放置在桌面，文件名为：PLC。（15分）

接线请根据端口配置表和原理图进行，其中PLC供电线已经接线完成，无需改动。

PLC端口功能为表1.2

| 输入端 | 功能 | 输出端 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| I0.0 | XPI远方状态 | Q0.0 | XP1合闸 |
| I0.1 | XP2远方状态 | Q0.1 | XP1分闸 |
| I0.2 | 电力电子电源模拟器切出 | Q0.2 | XP2合闸 |
| I0.3 | 电力电子电源模拟器切入 | Q0.3 | XP2分闸 |
| I0.4 | 发电机电源模拟器切出 | Q0.4 | 电力电子电源模拟器投切 |
| I0.5 | 发电机电源模拟器切入 | Q0.5 | 发电机电源模拟器投切 |
| I0.6 | 直流Ⅰ级负荷切入 | Q0.6 | 直流Ⅰ级负荷投切 |
| I0.7 | 直流Ⅰ级负荷切出 | Q0.7 | 直流Ⅱ级负荷投切 |
| I1.0 | 直流Ⅱ级负荷切入 | Q1.0 | 交流Ⅰ级负荷投切 |
| I1.1 | 直流Ⅱ级负荷切出 | Q1.1 | 交流Ⅱ级负荷投切 |
| I1.2 | 交流Ⅰ级负荷切入 |  |  |
| I1.3 | 交流Ⅰ级负荷切出 |  |  |
| I1.4 | 交流Ⅱ级负荷切入 |  |  |
| I1.5 | 交流Ⅱ级负荷切出 |  |  |
| I2.0 | 电力电子电源模拟器输入远方状态 |  |  |
| I2.1 | 发电机电源模拟器输入远方状态 |  |  |
| I2.2 | 直流Ⅰ级负荷远方状态 |  |  |
| I2.3 | 直流Ⅱ级负荷远方状态 |  |  |
| I2.4 | 交流Ⅰ级负荷远方状态 |  |  |
| I2.5 | 交流Ⅱ级负荷远方状态 |  |  |
| I2.6 | KM3合闸/分闸状态 |  |  |
| I2.7 | KM4合闸/分闸状态 |  |  |
| I3.0 | KM7合闸/分闸状态 |  |  |
| I3.1 | KM8合闸/分闸状态 |  |  |
| I3.2 | KM5合闸/分闸状态 |  |  |
| I3.3 | KM6合闸/分闸状态 |  |  |

表1.2 PLC端口功能

八、电力系统调度与监测软件运行与操作（15分）

1、本系统平台电力系统调度与监测软件使用组态王，要求使用组态王新建一个软件工程。该软件工程界面应能表现系统整体架构。（5分）

智能电力装备控制系统软件工程界面参考图1.4（绿色区域为可操作的按钮）

2、该软件工程能对电力电子电源模拟器输出参数、发电机电源模拟器输出参数进行监控读取。（5分）

3、应能与PLC进行通讯，对系统进行调度，完成电力电子电源模拟器的切入和切出，发电机电源模拟器切入和切出。（5分）

注意：比赛结束后，该软件应处于运行状态，否则视为未完成。

九、制图解答（15分）

1、使用CAD画出系统电气原理图，该结构原理图应能表现出发电机电源模拟器、电力电子电源模拟器、储能装置、双向变流装置、直流母线、负荷、电网等元素的电气连接。CAD文件保存放置在桌面，文件名为：原理结构图（5分）

2、解答（10分）

1）简述继电保护在电网中的作用,将答案写于下列空白处（2分）

答题处：

2）储能在智能电力系统中的作用，除了常见的铅酸电池作为储能装置外，请列举出其他的储能装置。（4分）

答题处：

3）根据你对本智能电力监控系统的理解，结合电网阶梯用电政策，请你设计一种合理的峰电、谷电模式，并简述之。（4分）

答题处：

十、职业素养（5分）
1、系统设计安装调试具备安全责任意识。

2、系统设计安装调试应具备团队意识。

3、接线、安装要符合标准。

4、测试及设备开启应符合规范。

5、比赛结束后赛场应干净整洁。