2020年度机械行业职业教育技能大赛

“宜科杯”工业互联网平台应用技术赛项（高职组）

竞赛任务书

# 选手须知：

- 任务书共13页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判申请更换任务书。

- 竞赛过程配有两台编程计算机，参考资料（伺服控制器使用手册、PLC样本及编程手册、RFID产品手册、电气原理图、设备的IO变量表）以.pdf格式放置在“D:\参考资料”文件夹下。

- 参赛团队应在3小时内完成任务书规定内容；选手在竞赛过程中创建的程序文件必须存储到“D:\competition\赛位号”文件夹下（“赛位号”是用参赛团队的赛位号创建的子目录），未存储到指定位置的运行记录或程序文件均不予给分。

- 选手提交的试卷不得出现学校、姓名等与身份有关的信息，否则成绩无效。

- 由于操作不当等原因引起机械碰撞等情况，将依据扣分表进行处理。

- 每一个任务的初始状态和具体测试要求根据评判要求在开赛时、任务评分前或任务评分时给定。

- 在完成任务后，请及时保存程序及数据并上交评判。

场次：       工位号：    日期：

竞赛设备描述：

“工业互联网平台应用技术”竞赛在“工业互联网平台应用技术实训平台”上进行，该实训平台设备由生产加工现场、工业互联网平台、生产监控终端、编程环境等四大系统组成，如图1所示。

图1 实训平台 - 四大系统

该竞赛设备的主要工作目标是：通过工业互联网平台，实现面向个性化定制的自动化和智能化生产，实现基于实时数据采集的设备状态监控和生产加工过程的数字孪生。基本流程是：使用平板电脑上的工业APP，首先从系统中选择某种固定样式的产品或个性化自定义产品图案样式，然后发出下单指令；生产加工现场系统接收到下单指令后，自动完成产品的生产；在此过程中，工业APP会实时显示设备状态和生产加工过程。

一.生产加工现场系统

生产加工现场系统由产品组装平台（包括：上料位、产品组装位、RFID读写头、光电传感器，如图2所示），三轴机械臂和电动抓手，按钮台和三色柱灯，以及电控部分组成。

图2产品组装平台

1.上料位：共有6个上料的位置（位置编号为1-6，如图2所示）。每个位置人工摆放一个颜色物料，每个物料印有编号并且具备写入读取RFID电子标签功能，物料如图3所示。

图3物料

2.产品组装位：共有2个产品组装位（产品组装位1和2，如图2所示），每个产品组装位是一个九宫格底座，每格可按照要求放置物料组成产品图案样式，如图4所示。

图4产品图案样式

3.RFID读写头：用于读写物料中的RFID电子标签（如图2所示）。

4.光电传感器：共6个传感器，用于检测1-6号上料位是否放置了物料（如图2所示）。

5.三轴机械臂和电动抓手

用于完成产品的组装任务，主要动作为从上料位抓取物料，携带物料到RFID读写头上方进行标签读取，放置物料于产品组装位。

6.按钮台和三色柱灯

按钮台用于手自动模式切换和控制生产加工现场设备功能，三色柱灯用于显示生产加工现场设备的工作状态（如图5所示）。

图5按钮台 - 三色柱灯

7.电控部分

生产加工现场的控制单元主要包括西门子S71200控制器，低压配电设备等。比赛前，生产加工现场系统中的所有硬件连接已就绪，不需要参赛选手进行硬件连接。

二.工业互联网平台系统

1.工业互联网平台服务器

用于安装部署工业互联网平台系统（包括服务器软件和数据采集代理软件），操作系统为Windows。

2.IoTHub Server

作为工业互联网平台服务器软件；比赛前，服务器软件已安装就绪，由参赛选手负责启动；启动后，在 Chrome浏览器的地址栏中输入该服务器的IP地址就可以访问IoTHub Server的WebUI首页（如图6所示），登录用户名为admin，登录密码为elco。

图6IoTHub Server WebUI首页

3.IoTHub Agent

作为工业互联网平台的数据采集代理软件，比赛前，数据采集代理软件已安装就绪，由参赛选手负责启动。

三.生产监控终端系统

1.平板电脑（PAD）

用于安装生产监控工业APP，操作系统为安卓（Android）。

2.工业APP（安卓原生APP）

用于配置，调试与定制开发工业APP。

- 配置和调试“固定样式产品下单”APP；（比赛前，该APP已经安装到平板电脑中，该APP的桌面图标如图7所示。）

图7“固定样式产品下单” APP的桌面图标

- 在一个半成品APP源程序的基础上，现场完成“定制样式产品下单”APP的开发，实现赛题任务要求的功能。（比赛前，一个半成品APP的源程序已经拷贝到编程环境系统中，比赛中，需要参赛选手把APP源程序代码补充完整，最后将开发完的APP安装到平板电脑中运行。）

四.编程环境系统

两台编程计算机（编号为1和2），用于程序开发，操作系统为Windows。

1号编程计算机安装的编程工具有：

- PLC编程工具：博图（V15.1）；

2号编程计算机安装的编程工具有：

- 安卓APP开发工具：Android Studio（4.0.1）、SDK（29.0.1）；

- 半成品“定制样式产品下单”APP源程序：源程序目录为“D:\competition\appcode”

五.IP地址分配

系统中主要模块的预设IP地址分配如下表1所示，可修改。

表1 主要功能模块预设IP地址分配表

| 序号 | 名称 | IP地址分配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控系统PLC | 192.168.8.1 | 预设 |
| 2 | RFID网关从站 | 192.168.8.2 | 预设 |
| 3 | 工业互联网平台服务器 | 192.168.8.21 | 预设 |
| 4 | 编程计算机 | 192.168.8.22 | 预设 |
| 5 | 平板电脑（PAD） | 192.168.8.23 | 预设 |

任务一三轴机械臂编程与调试

通过PLC编程和调试，实现三轴机械臂手动模式单轴运动，回原点及相应状态显示等功能。手动模式下运动速度为20mm/s；自动模式下运动速度为80mm/s。

在手动模式下，实现三轴机械臂X,Y，Z轴点动正向与反向运动；在任意状态，按下复位按钮可使三轴机械臂回原点，回原点过程中复位按钮指示灯以5HZ闪烁，回原点完成后，复位按钮指示灯熄灭。X、Y、Z三轴的运动方向与原点的位置如图8所示。

图8三轴机械臂和电动抓手

任务二“固定样式产品下单”APP的配置与调试

“固定样式产品下单”APP是已开发好的APP，比赛前已安装到平板电脑（PAD）中，APP启动后的界面如图10所示。

图9“固定样式产品下单”APP参考界面

本任务的目标是通过PLC编程、IoTHub配置和用脚本语言编写Workflow，将APP中的如下功能调试正确。（APP已具备在退出时保存所有已设置参数的功能，所以如果中途退出了APP，APP重新启动时，上次设置的参数继续有效。）

1.建立IoTHub连接

APP启动后，首先要能够与IoTHub建立连接。如果未建立连接，则APP界面上显示图标“IoTHub未连接”，文字为红色；如果已建立连接，则APP界面上显示图标“IoTHub已连接”，文字为绿色（如图10所示）。

图10IoTHub连接状态

2.实现传感器监测

利用APP可以监测生产加工现场的6个传感器，显示对应的6个上料位有无物料状态，有物料显示为“绿色”，无物料显示为“红色”。

3.产品图案样式组装

说明：产品图案样式仅规定了物料在产品组装位中摆放的位置，与物料颜色无关。

将6个物料人工摆放到上料位，摆放顺序没有要求。

在自动模式下，且三轴机械臂位于原点位置，裁判根据赛项任务书附件（裁判评判时使用）的要求选择一个产品图案样式后，点击“下单”启动生产加工现场系统在本任务指定的产品组装位（1号或2号）进行产品组装，全部完成后系统停止。

任务三“定制样式产品下单”APP开发与调试

“定制样式产品下单”APP开发完成后安装到平板电脑（PAD）中，启动后界面包括“物料电子标签读写区”“上料位物料顺序定义区”、“组装位图案样式定义区”、“产品组装过程显示区”等，如图11所示。

图11“定制样式产品下单”APP界面

APP要实现如下功能：

1.物料电子标签信息写入与读取

（1）在“物料电子标签读写区”实现物料电子标签信息写入功能，写入的信息按照表2中的要求，写入功能的人机界面交互方式为：首先在输入框中输入要写入的内容，然后按“写入”按钮完成电子标签信息的写入（允许选手手持物料到RFID模块处进行物料电子标签写入）。

## 表2 物料电子标签信息表

| ## 物料 | ## 电子标签信息 | ## 物料 | ## 电子标签信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1号红色物料 | ## A001 | ## 4号绿色物料 | ## D004 |
| ## 2号灰色物料 | ## B002 | ## 5号白色物料 | ## E005 |
| ## 3号蓝色物料 | ## C003 | ## 6号黑色物料 | ## F006 |

（2）在“物料电子标签读写区”实现物料电子标签信息读取结果的实时显示（用物料图标显示物料的颜色和编号，用文字显示物料中的电子标签信息）。

2.定义上料位物料顺序

按裁判要求，在APP上料位顺序定义区，定义上料位物料顺序。例如裁判要求的物料摆放颜色顺序是：绿白蓝红黑灰，对应的物料编号顺序是453162，定义完成后APP界面应如图12所示。

图12上料位物料摆放顺序定义结果示例

3.定义组装位图案样式

按裁判要求，在APP组装位图案样式定义区，定义1号组装位图案样式和2号组装位图案样式。例如裁判要求的1号组装位的物料颜色是：黑绿白，对应的物料编号是：645； 2号组装位的物料颜色是：蓝灰红，对应的物料编号是：321；并都指定了在九宫格中的摆放位置，定义完成后APP界面应如图13所示。

图13组装位图案样式定义结果示例

4.下单

将6个物料人工摆放到上料位，摆放顺序与“上料位物料顺序定义区”定义的一致。

在自动模式下，其三轴机械臂位于原点位置，单击APP“下单”按钮，开始在生产加工现场进行产品组装。

在组装过程中，当电动抓手抓取物料运送至RFID读写头进行物料颜色判断时，“物料电子标签读写区”要实时显示当前物料颜色和电子标签信息。

1号组装位和2号组装位全部组装完成后系统停止。

5. 产品组装过程显示

在整个组装过程中，产品组装过程显示区要实时显示三轴机械臂的实时运动、传感器的实时状态、物料位置的实时变化过程，与生产加工现场的物料抓取摆放动作一致，实现生产过程的数字孪生展示。