2020年全国机械行业职业院校技能大赛

“精雕杯”五轴数控加工技术赛项

预

赛

任

务

书

（样题）

注意事项

- 决赛赛场只允许携带一套加工零件进入赛场；

- 决赛时选手需提交设计模型的存储U盘，U盘内不允许存储其他文件；

3、不限制参赛选手使用CAD/CAM软件的种类、CNC设备的型号；

- 4、参赛选手需独立完成零件的设计与编程加工、严禁抄袭。

一、需要完成的工作任务

（1）完成满足技术要求的上壳体和上轴承端盖设计；

- （2）完成满足装配要求的上壳体和上轴承端盖加工各1件。

- 技术要求

- 上壳体组件结构设计合理，能够完成输出轴和轴承的装配，并实现输出轴的稳定转动。

- 加工使用材料为6061铝合金，上壳体和上轴承端盖总重量控制在380-580g之间。

- 上壳体跟轴承外圈的配合精度选择H6/h5，比赛提供轴承型号为6201-2Z。

- 比赛提供轴承固定圆螺母M10×1。

- 上壳体与上轴承端盖使用内六角圆柱头螺钉紧固，规格为M4×0.7，数量不超过4颗。

- 输出轴尺寸及安装示意图如图1所示。

- 图1

- （7）设计并加工完成组件，不允许与避空位发生干涉。

- （8）设计加工的上壳体通过内六角圆柱头螺钉与下壳体紧固，螺钉规格为M4×0.7，下壳体螺纹孔深度为9mm。

- （9）上壳体与下壳体的安装及定位关系示意图如下图2，比赛提供规格为φ6×18mm的定位销，配合精度选择F8/m6，下壳体定位孔深度为10mm。

- 图2

三、本任务指定配件规格

- （1）6201-2Z轴承，轴承内径12mm，内圈壁厚2.5mm，轴承外径32mm；外圈壁厚2.2mm，轴承宽度尺寸10mm；

- 圆螺母M10×1，外径为φ20mm，厚度为10mm；

- 定位销φ6×18mm；

- 内六角圆柱头螺钉M4×0.7，公称长度10mm，依据GB/T 70.1-2000。

- 四、提交的成果

- 决赛现场提交预赛加工完成的零件，并按照决赛任务书要求完成组装。明细如下：

- （1）上壳体1件；

- （2）上轴承端盖1件。

- 采用U盘形式提交以上零件的设计模型，文件格式选择“*.IGES”

- 文件名称：

- 上壳体：“上壳体-（学校）-（选手姓名）”；

- 上轴承端盖：“上轴承端盖-（学校）-（选手姓名）”。