2020年全国机械行业职业院校技能大赛

“精雕杯”五轴数控加工技术赛项

决

赛

任

务

书

(样题)

注意事项

1、比赛时间240分钟。

2、发出比赛结束指令时，选手应立即停止操作，并按任务书要求提交赛件及相关文件，经裁判允许后，方可离开赛场。

3、选手在任务书及提交资料上不得填写与姓名或身份有关的信息，否则成绩无效。

4、除预赛阶段设计文件的存储优盘及加工的零件以外，选手进入赛场不准携带移动存储器材，不准携带手机等通讯工具，不准携带任何与比赛相关的资料、物品等，违者取消竞赛资格。

5、选手在比赛过程中，文件及时保存。

6、比赛过程中，由选手操作失误造成的设备报警及故障，后果由选手自行承担。

7、选手在设备操作过程中如果发生严重碰撞，影响设备正常运行，经裁判长确认后，取消其继续竞赛资格。

8、选手在完成工作任务过程中，如有故意损坏赛场设备及部件的，由裁判长确认后，根据部件实际价格由选手及所在单位进行相应赔偿。

9、选手扰乱赛场秩序，干扰裁判正常工作，情节严重者，经裁判长确认后，取消其继续竞赛资格。

10、比赛结束所提交的电子资料等须严格按照任务书要求进行存盘，比赛所发放资料在比赛结束后全部收回，任何人不允许带出赛场。

11、选手在竞赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在竞赛的总成绩中扣除相应分值。

12、选手在比赛开始前，认真对照物料清点单检查赛位物料，并确认后开始比赛；选手完成任务后进行产品拆卸，配合技术人员清理并清点检具、仪表和附件，恢复现场赛位。

一、需要完成的工作任务（请在规定时间内完成如下工作任务）

- 1、利用大赛指定软件JDSoft_SurfMill9.0，进行工件1-齿轮传动件（以下简称工件1）、工件2-下壳体（以下简称工件2）的编程及仿真。

- 2、根据装配要求，通过编程加工完成工件2与工件3-输入轴（以下简称工件3）的修配。

3、根据标定程序及数控编程文件，利用提供的设备、工具及刀具等完成测头标定、毛坯位置找正、刀具磨损检测、铣削与磨削加工。

4、通过在机测量技术完成指定要素的在机检测，并按任务书要求输出检测报告。

5、利用大赛提供的配件和工具，按照任务书要求，根据装配图完成产品的装配和拆解。

6、考核比赛过程中选手的工匠精神、职业素养与操作安全。

（注：测头已安装于机床刀库，测头刀号为T20）

- 具体任务及要求

- 任务1：数控编程与仿真（10%）

- 任务描述：利用大赛指定软件，根据2D图纸要求完成工件1和工件2的软件自动编程，对指定部位进行机床模拟仿真，模拟路径以“元素8键槽结构：倒角”（示例）格式命名，将仿真结果截图保存于《任务1记录表》中，并在比赛后将《任务1记录表》拷贝至指定优盘并上交。截图文件要求：①显示模拟路径名称、NC代码；②显示机床模拟完成进度条；③显示工件、夹具体及转台。

- 截图文件要求清晰呈现以上三点信息（仿真结果截图效果参考《任务1记录表》中示例）。

- 根据2D图纸要求进行工件1和工件2的软件自动编程，工件及相应工装放于同一编程文件中，以“工件1、工件2编程文件”格式命名，并在比赛结束后拷贝至优盘指定路径中上交。

- 完成零件图中工件1部分加工程序的机床模拟仿真并将仿真结果截图保存。包括：①元素9传动件通孔：粗磨加工；②元素10齿槽：开粗。

- 完成零件图中工件2部分加工程序的机床模拟仿真并将仿真结果截图保存。包括：①元素1散热槽：侧壁精加工；②元素2液显凸台：φ3.3钻孔加工；③元素3配重凸台：φ6孔侧壁精加工；④元素4曲面凸台：顶部圆弧面精加工；⑤元素5轴承安装位：φ32孔侧壁精加工；⑥元素6定位孔：侧壁精加工；⑦元素7装配基准面：精加工；⑧元素8内腔：开粗加工。

- 注：如果所要求模拟要素由多个工步完成，只对最后工步路径进行仿真模拟。

| - 工件 | - 元素名称 | - 所在图纸号 | - 工程图坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 工件2 | - 元素1散热槽 | - HZW01-00-5 | - C2 |
|  | - 元素2液显凸台 | - HZW01-00-5 | - B4 |
|  | - 元素3配重凸台 | - HZW01-00-5 | - C6 |
|  | - 元素4曲面凸台 | - HZW01-00-5 | - B10 |
|  | - 元素5轴承安装位 | - HZW01-00-5 | - E6 |
|  | - 元素6定位孔 | - HZW01-00-5 | - D9 |
|  | - 元素7装配基准面 | - HZW01-00-5 | - D9 |
|  | - 元素8内腔 | - HZW01-00-5 | - I6 |
| - 工件1 | - 元素9传动件通孔 | - HZW01-00-4 | - E4 |
|  | - 元素10齿槽 | - HZW01-00-4 | - F6 |

- 任务2  五轴数控加工（68%）

- 任务描述：根据标定程序及数控编程文件，利用提供的设备、工具及刀具等完成测头标定、毛坯位置找正、刀具磨损检测、铣削加工和磨削加工，具体任务如下：

- 在对测针安装精度进行检测的基础上，利用标准球完成测头标定和标准球复检，并在纸质《任务2记录表》文件中记录安装精度检测数据、测头标定量与复检数据，在比赛结束选手和裁判签字确认后上交纸质文件。

- 利用接触式对刀仪完成工件1齿槽开粗工步的刀具磨损检测（注：如开粗加工由多个工步完成，只对最后工步路径进行刀具磨损检测）。

- 运行数控加工程序，完成工件1和工件2的加工，管控加工过程，保证产品表面粗糙度、结构尺寸等满足工程图纸要求。

- 按照工程图中配合公差要求，对工件1和工件3进行修配，以满足工件1与工件3的装配要求。

任务3  在机检测（10%）

任务描述：利用在机测量技术完成对工件1和工件2指定尺寸项目的在机检测，并输出检测报告，检测报告中不允许出现与规定检测尺寸无关的数据。

（1）完成工件1工程图中尺寸编号②的在机检测，并输出“工件1.txt”格式检测报告；

（2）完成工件2工程图中尺寸编号①③④⑥⑦⑨⑩⑪⑰的在机检测，并输出“工件2.txt”格式检测报告；

| - 工件 | - 尺寸编号 | - 所在图纸号 | - 工程图坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 工件1 | - 尺寸编号② | - HZW01-00-4 | - E1 |
| - 工件2 | - 尺寸编号① | - HZW01-00-5 | - B3 |
|  | - 尺寸编号③ | - HZW01-00-5 | - G2 |
|  | - 尺寸编号④ | - HZW01-00-5 | - E4 |
|  | - 尺寸编号⑥ | - HZW01-00-5 | - C5 |
|  | - 尺寸编号⑦ | - HZW01-00-5 | - D5 |
|  | - 尺寸编号⑨ | - HZW01-00-5 | - F4 |
|  | - 尺寸编号⑩ | - HZW01-00-5 | - F5 |
|  | - 尺寸编号⑪ | - HZW01-00-5 | - F6 |
|  | - 尺寸编号⑰ | - HZW01-00-5 | - E10 |

注意：

1）检测尺寸项路径须以规定格式命名：

例如：尺寸编号①以“尺寸编号1”格式命名；

- 比赛结束后，选手向裁判申请权限，将检测报告拷贝至优盘指定路径中上交。

任务4：装配（7%）

- 任务描述：根据比赛提供的工程图纸，对赛件进行装配，并在装配完成后向裁判申请检测（申请检测时间包含在比赛时间内）。裁判检测完成后，选手需要对装配体进行拆解并清理，其中轴与轴承的组合体不需要拆卸（检测与拆卸可在比赛结束后进行）。

任务5：职业素养与操作安全（5%）

- 任务描述：在整个比赛期间，选手应严格遵循职业素养要求及安全操作规范，包括安全文明比赛、符合工匠精神、尊重裁判、着装整洁、操作规范、物料摆放整齐、清理清洁、资料归档完整等。

（1）选手分工合作、工作细心细致，锲而不舍；

（2）操作设备规范、生产效率较高；

（3）正确使用工具、量具；

（4）处理废弃物符合环保要求；

（5）现场安全、文明生产。

三、本项目提供的文档和资料

- （1）零件2D工程图和装配图（纸质）

- （2）零件、毛坯及夹具3D造型文件（IGS格式）

- （3）《任务1记录表》（DOC格式）

- （4）《任务2记录表》（纸质）

- （5）《刀具长度预设表》（纸质）

- （6）《物料清点单》（纸质）

- （7）测头标定程序（TSK格式）

- 电子版文件通过优盘提供，原始文件目录如下：优盘：\2020年精雕杯五轴数控加工技术赛项\

- 附件1：零件、毛坯、夹具3D造型（IGS格式）文件

- 附件2：《任务1记录表》

- 附件3：标定程序

四、比赛结束时当场提交的成果与资料

- 按比赛规定，比赛结束时，参赛队须当场提交的成果与资料：

- 按照任务书要求，预赛与决赛阶段完成的比赛零件；

- 在《任务2记录表》中签字确认后，上交纸质文件；

- （3）将《任务1记录表》、在机检测报告、编程文件拷贝至大赛提供的优盘，上交裁判。

- 最终上交的优盘中所有文件须放置于统一文件夹中，文件保存路径如下：

- 优盘：\HZW2020\仿真文件\《任务1记录表》；

- 优盘：\HZW2020\编程文件\工件1编程文件.escam、工件2编程文件.escam；

- 优盘：\HZW2020\在机检测报告\工件1.txt、工件2.txt；

- 其他加工程序文件等须统一保存至以下文件夹中：

- 优盘：\其他文件\。