2021-2022年度机械行业职业教育技能大赛

“博诺杯”工业机器人装调与系统运维技术赛项

竞赛任务书（样题）

场次：            工位号：             日期：

选手须知：

- 任务书共 7 页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判申请更换任务书。

- 每个赛位配有1台计算机，装有TIA PortalV15.1、MCGS7.7和工业机器人故障智能训练系统软件V3.0，参考资料存放在D:\竞赛资料\文件夹下。

- 参赛队应在240分钟内完成任务书规定内容（包含评分时间）；选手在竞赛过程中创建的程序文件必须存储到“D:\技能竞赛\场次工位号（例如A01）”文件夹下，选手应及时存储相关程序文件，由于断电或其他原因引起的程序丢失将由选手自己负责。

- 选手提交的资料不得出现学校、姓名等与身份有关的信息。

- 由于错误接线、操作不当等人为原因导致的设备损坏，将依据扣分表进行处理。

- 机器人不得带电拆装，选手在设备上电前需自行检查所连接线路的正确性，并经技术人员检查220V和24V供电无短路后方可通电运行，技术测试时间含在比赛时间内，其它原因引起的设备故障选手自行排查。

## 任务一：工业机器人本体拆装与仪器应用

### 一、工业机器人本拆卸

根据现场配备的工具及机器人拆装工艺，完成机器所有外壳和3轴或5轴电机的拆卸。

图 1 机器人本体

1.具体要求：

1）选手在拆卸之前需注意机器人本体原来各零部件的安装位置。

2）选手在拆卸过程中，注意部件轻拿轻放，注意保护外壳不被划伤。

3）选手在机器人拆卸过程中，严禁使用金属物体对机器人本体和部件进行捶打。

4）选手在拆卸过程中的所有工具和零件不得随意乱放，必须放在指定位置，以防工具或零件掉落伤人。

5）拆卸工艺合理，拆卸顺序和步骤正确。

6）在拆卸过程中正确使用工具。

7）在拆卸过程中零部件及工具、量具的摆放应整齐，分类明确。

完成工业机器人本体拆卸任务后，举手示意裁判进行评分。

### 二、工业机器人本体安装

根据现场配备的工具及机器人拆装工艺，完成机器人所有外壳和3轴或5轴电机的安装。

1.具体要求：

选手在安装过程中必须按照机器人拆装前的样子。

选手在安装过程中，注意部件轻拿轻放，注意保护外壳不被划伤。

选手在机器人安装过程中，严禁使用金属物体对机器人本体和部件进行捶打。

选手在安装过程中的所有工具和零件不得随意乱放，必须放在指定位置，以防工具或零件掉落伤人。

安装前的准备工作要充分，安装桌面后应清理干净。

安装工艺合理，安装顺序和方法正确、规范。

在安装过程中正确使用工具、量具，读数准确。

在安装过程中零部件及工具、量具的摆放应整齐，分类明确。

### 三、工业机器人仪器仪表应用

根据现场配备的工具及机器人工艺要求，对机器人本体的第五轴电机螺栓及同步带进行检测，将检测结果反馈给裁判。

1.具体要求：

选手正确使用张力测试仪对机器人同步带进行检测。

选手正确使用扭力矩扳手对机器人电机螺栓进行检测。

在拆装过程中零部件及工具、量具的摆放应整齐，分类明确。

完成工业机器人本安装和仪器仪表应用任务后，举手示意裁判进行评分。

## 任务二：工业机器人控制系统设计安装与排故

一、控制系统设计安装

任务要求：

1）根据现场情况及提供的图纸正确对气动元器件、安全继电器、PLC、交换机等电气元件

进行正确接线。

2）根据电气安装标准，正确使用现场提供的线号和压接线端子。

3）根据电气安装标准，所有导线放入线槽内，外露部分走线整齐。

4）气管进行连接时，固定在机器人本体上，需整齐、美观、机器人能够正常运动。

图 2电路接线参考图

图 3气路的安装示意图

注意： 现场提供的导线与气管满足赛项要求 ， 若因个人原因导致导线、气管长度不足 ，会进行相应的扣分处理，在提供导线和气管。

二、故障排查

1) 选手进行机器人电气控制部分的5处故障排查，调试至正常使用状态，并将排查出的故障线号及现象正确填写在附表中。

2）设备上电前先自行检查所有线路连接正确性、有无短路,检查完成后举手示意，经技术人员排查后确认正常，方可通电，技术测试时间含在比赛时间内，其它原因引起的设备故障选手自行排查。

注意：进行上电故障排除时，需要现场技术人员在场。

完成任务二后，举手示意裁判进行评判，经裁判确定后再进行下一任务！

## 任务三：工业机器人零点标定

机器人机械本体、电气系统装配完成后，对机器人系统进行上电测试。机器人上电测试完成后，进行机械零点标定。

完成任务三后，举手示意裁判进行评分。

## 任务四：工业机器人综合任务

图5-2 工作流程

任务要求：

1.触摸屏上显示电机的使能、报警、回原状态，同时可以通过HMI上的按钮点动控制伺服变位机正向和反向运动，同时可以调节各电机运动速度，最终按下【回原】按钮伺服变位机回到原点位置。

图5-3 伺服变位机界面示意图

2.进行示教装配任务时需在关节和所设的工具坐标系下进行示教，将机器人设置为自动模式，点击触摸屏操作界面中的【装配启动】，机器人依次将轴承外圈（2）、轴承滚体（6）、轴承内圈（4）、轴承挡圈（5）在伺服变位机上进行装配，装配完成后，机器人将装配好的轴承放入1-3立体仓储模块中。在装配过程中触摸屏显示完成机器人和 PLC 运行状态及机器人当前关节坐标数据，装配完成后，立体仓库模块显示库位状态。

图5-4设备状态示意图

图5-5装配示意图

注：轴承外圈编号为2、轴承滚体编号为3、轴承内圈编号为4、轴承挡圈编号为5。

表5-1机器人运行状态及任务编号示例

| 状态 |  | 任务编号 |
| --- | --- | --- |
|  | 轴承外圈 | 2 |
|  | 轴承滚体 | 3 |
|  | 轴承内圈 | 4 |
|  | 轴承挡圈 | 5 |
| PLC状态 | 待机 | 显示0 |
|  | 运行 | 显示2021 |
| 机器人状态（装配） | 装配进行中 | 显示“1” |
|  | 装配完成 | 显示“0” |

## 附表：故障排除表

场次：            工位号：

| 故障点 | 排除故障线号 | 描述故障现象 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |